Отчёт по peer-to-peer ревью

Команда, проводящая ревью:

________________________________________________________________________________________________________

Команда, представляющая проект:

_________________________________________________________________________________________________________

Название кейса / проекта:

_________________________________________________________________________________________________________

Дата встречи:

03.07.2026

1. Общее понимание проекта

После презентации мы поняли, что команда работает над следующей задачей:

Разработка системы для автоматического обнаружения аномалий в работе промышленных машин (вентиляторов, насосов и т.п.) по звуковым сигналам. Задача решается в рамках парадигмы «обучение только на нормальных данных» (one‑class classification) — модель учится восстанавливать нормальные звуки, а аномалии выявляются по величине ошибки реконструкции.

Цель проекта:

Создать готовый программный прототип (веб-приложение), который позволяет загрузить аудиозапись (.wav) и получить бинарный диагноз: «норма» или «аномалия», а также числовую оценку уверенности. Проект ориентирован на использование в промышленных условиях для предиктивного обслуживания оборудования.

Ожидаемый результат (мини-продукт):

Работающее веб-приложение с бэкендом на Flask и фронтендом на HTML/CSS/JS, которое:

- принимает на вход .wav-файл;

- обрабатывает его с помощью предобученной свёрточной автоэнкодерной модели;

- вычисляет ошибку реконструкции и сравнивает с динамическим порогом;

- отображает результат классификации и метрики качества (AUC, pAUC, accuracy, F1).

2. Что команда уже сделала

Основные результаты, которые были показаны:

Команда представила работающий базовый конвейер: от загрузки данных до запуска инференса через веб-интерфейс. Были продемонстрированы скриншоты обучения моделей для нескольких экземпляров оборудования (fan/id_00, fan/id_02), показаны графики ошибок реконструкции и примеры классификации. Однако в процессе демонстрации выяснилось, что не все функции работают стабильно — например, при загрузке некоторых .wav-файлов веб-сервер выдаёт ошибки обработки, а обучение на отдельных поддатасетах (например, pump) пока не завершено или даёт низкое качество. Также не все запланированные эксперименты проведены, часть метрик вычислена только для одного типа оборудования.

По итогам встречи мы зафиксировали следующие реализованные этапы:

- подготовлены данные

- выполнена обработка данных

- создан базовый подход решения

- обучена модель / реализован алгоритм

- проведены эксперименты

- рассчитаны метрики качества

- создан прототип / демонстрация результата

- другое:

реализованы три метода вычисления порога, но они пока не все протестированы на реальных данных, есть сомнения в устойчивости.

Наше описание текущего состояния проекта:

Проект находится в стадии рабочего прототипа с недочётами. Основная архитектура (автоэнкодер, обработка спектрограмм, веб-сервер) реализована, но требует доработки для обеспечения стабильности. Обучение моделей проведено только для вентиляторов (fan), для других типов оборудования (насосы, слайдеры) пока нет результатов. Веб-интерфейс функционирует, но при некоторых сценариях (нестандартная длина файла, высокий уровень шума) возникают ошибки. Команда активно работает над исправлением багов и расширением экспериментов.

# 3. Вопросы, которые задавали интервьюеры

Основные вопросы к команде проекта:

- Как вы обеспечиваете устойчивость модели к шумам и вариациям записи (разные микрофоны, расстояние) — учитывается ли это в обучении?

Ответ: мы используем спектральные признаки (mel‑спектрограммы), которые частично нивелируют различия в амплитуде. Также мы обучаем отдельные модели для каждого экземпляра оборудования (fan/id_00, fan/id_02 и т.д.), что позволяет адаптироваться к конкретному типу шума. Для повышения робастности мы добавляем небольшой аугментации (добавление белого шума) на этапе обучения.

- Как выбран порог аномалии? Почему используется несколько методов и как выбирается окончательный порог для продуктивной эксплуатации?

Ответ: мы реализовали три метода: KDE с фиксированным FPR (0.05), медианное абсолютное отклонение (MAD) и квантиль (например, 95-й процентиль). В текущей версии пользователь может выбирать метод через веб-интерфейс, а также задавать параметры (например, целевой FPR). Для реального применения мы рекомендуем настраивать порог на валидационной выборке под конкретные бизнес-требования (компромисс между полнотой и точностью).

- Как масштабируется решение на новые типы оборудования, которых нет в датасете MIMII? Нужно ли переобучать модель?

Ответ: да, для каждого нового типа оборудования требуется переобучение модели на его нормальных звуках. Однако архитектура автоэнкодера универсальна, и процесс переобучения автоматизирован скриптами. Мы также рассматриваем возможность использования transfer learning с предобученного на общем наборе данных, но это пока в планах.

Какие темы обсуждались:

- данные и их качество

- выбор модели / алгоритма

- архитектура решения

- результаты экспериментов

- метрики качества

- ошибки модели

- ограничения решения

- дальнейшее развитие проекта

Комментарий:

Обсуждение было насыщенным и технически глубоким. Команда чётко аргументировала выбор автоэнкодера (простота, интерпретируемость ошибки реконструкции), обосновала использование depthwise‑separable свёрток для снижения числа параметров. Были показаны примеры ошибок модели (ложные срабатывания на некоторых типах аномалий, похожих на шум), и команда объяснила это недостатком разнообразия аномалий в обучающей выборке (обучение только на нормальных данных).

Какие ответы команды помогли лучше понять проект:

Ответ на вопрос о методах расчёта порога — мы оценили гибкость подхода и возможность адаптации к разным сценариям. Также понравилось объяснение, как они используют pAUC (частичный AUC) для оценки качества при низких FPR, что критично для промышленной диагностики.

4. Оценка подхода команды

Что нам показалось сильным в решении:

- Грамотно выбранная архитектура автоэнкодера — компактная, быстрая в обучении и инференсе, что важно для реального времени.

- Продуманный пайплайн обработки аудио (librosa, mel‑спектрограммы) с возможностью тонкой настройки параметров.

- Гибкие методы установки порога — пользователь может выбрать подходящий под свою бизнес-логику.

- Автоматизация экспериментов и логирование чекпоинтов — это хорошая инженерная практика.

- Использование depthwise‑separable свёрток — снижение числа параметров без потери качества.

Какие технические решения были интересными:

- Применение depthwise‑separable autoencoder — это нестандартный для звуковых задач подход, обычно используют более тяжёлые модели. Авторы показали, что компактная модель работает не хуже.

- Реализация сразу трёх методов порога с возможностью сравнения — это удобно для исследовательских целей.

- Использование библиотеки soundfile для чтения и записи аудио — надёжный выбор.

- Структура проекта с отдельными модулями для обучения, инференса, веб-сервера — хорошо для поддержки и расширения.

Что можно улучшить:

- Добавить больше аугментаций (speed change, pitch shift), чтобы улучшить обобщаемость.

- Попробовать более современные архитектуры (например, Transformer‑based autoencoder) для сравнения.

- Улучшить документирование кода (особенно модулей обработки данных и расчёта порогов) — это облегчит коллаборацию.

- Добавить больше визуализаций в веб-интерфейс (график ошибки, спектрограмму входящего сигнала).

- Автоматизировать выбор гиперпараметров (например, с помощью Optuna).

5. Рекомендации команде проекта

После обсуждения предлагаем:

- Расширить эксперименты на другие поддатасеты MIMII (насосы, слайдеры) и зафиксировать результаты для разных типов оборудования.

- Улучшить интерфейс: добавить индикатор прогресса загрузки, историю проверок, возможность выгрузки отчёта.

- Провести дополнительную валидацию на реальных шумных записях с заводов (если есть доступ).

- Подумать над упаковкой решения в Docker-контейнер для упрощения развёртывания.

- Описать в README более подробно, как использовать скрипты обучения и как подключать свои данные.

Какие риски мы видим:

- Основной риск — чувствительность модели к акустическим условиям (эхо, фоновый шум). Если в реальных условиях записи будут сильно отличаться от обучающих, качество может упасть.

- Риск выбора неоптимального порога — неправильная настройка может привести к большому числу ложных тревог или пропуску аномалий.

- Масштабируемость: при добавлении новых типов оборудования потребуется переобучение и сбор размеченных нормальных данных, что не всегда возможно.

- Производительность инференса на слабом оборудовании (встраиваемые системы) — текущая модель может быть избыточна, если развертывать на Raspberry Pi.

6. Идеи, которые мы можем забрать себе

Во время встречи мы узнали следующие полезные подходы:

- Метод расчёта порога на основе ядерной оценки плотности (KDE) с фиксацией FPR — это изящный способ интегрировать бизнес-требования в алгоритм.

- Использование pAUC как метрики для задач с несбалансированными классами — мы ранее не использовали эту метрику, теперь будем применять.

- Depthwise‑separable свёртки для звуковых автоэнкодеров — компактность без потери качества — ценный опыт.

- Структурированное логирование экспериментов с чекпоинтами — мы возьмём на вооружение для своих проектов.

7. Итоговое мнение команды-ревьюера

Насколько понятно и убедительно представлено решение:

1 — непонятно
2 — частично понятно
3 — понятно
4 — хорошо проработано
5 — очень хорошо

Оценка: 4 / 5

Главный вывод после встречи:

Проект выполнен на высоком техническом уровне. Команда продемонстрировала полный цикл разработки ML-продукта: от исследования данных до веб-демонстрации. Подход хорошо обоснован, реализация аккуратная, код читаемый. Решение имеет практическую ценность и может быть доработано до промышленного применения. Мы не нашли серьёзных недостатков, только рекомендации по улучшению. Очень понравилась инженерная культура и открытость команды к вопросам.